SOLUPROYECTOS DE CARPINTERIA J.L.B S.A.S

# MANUAL DE MANTENIMIENTO CIELO RASO EN MADERA TECA

### 1. OBJETIVO

Establecer las recomendaciones para la conservación, limpieza y mantenimiento del cielo raso elaborado en madera teca, garantizando su durabilidad, estabilidad y apariencia estética.

### 2. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

El cielo raso está construido en madera teca natural, material reconocido por su resistencia a la humedad, estabilidad dimensional y alta durabilidad.

### 3. RECOMENDACIONES GENERALES

- Mantener el área ventilada para evitar acumulación excesiva de humedad.

- Evitar el contacto directo y prolongado con agua.

- No utilizar productos abrasivos, solventes, thinner, gasolina o detergentes fuertes.

- Evitar golpes o perforaciones que puedan afectar la estructura o acabado de la madera.

### 4. LIMPIEZA PERIÓDICA

#### Limpieza semanal

- Retirar el polvo utilizando un plumero, paño de microfibra seco o aspiradora con cepillo suave.

#### Limpieza mensual

- Limpiar con un paño ligeramente humedecido en agua limpia.

- Secar inmediatamente con un paño seco y suave.

### 5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

#### Cada seis (6) meses

- Realizar inspección visual para verificar:

- Presencia de manchas.

- Fisuras o deformaciones.

- Desprendimiento de piezas.

- Ataque de insectos o hongos.

#### Cada dos (2) años

- Evaluar el estado del acabado protector.

- Aplicar aceite, sellador o barniz recomendado para madera teca, según el desgaste observado.

### 6. REPARACIONES

En caso de deterioro localizado:

- Sustituir las piezas afectadas por elementos de las mismas características.

- Realizar lijado y aplicación de acabado compatible con el existente.

- Las reparaciones deberán ser ejecutadas por personal calificado.

### 7. CONDICIONES QUE ANULAN LA GARANTÍA DEL MANTENIMIENTO

- Inundaciones o filtraciones no corregidas oportunamente.

- Uso de productos químicos agresivos.

- Modificaciones realizadas por terceros sin autorización.

- Falta de mantenimiento periódico.

### 8. VIDA ÚTIL ESPERADA

Con un mantenimiento adecuado, el cielo raso en madera teca puede conservar sus propiedades funcionales y estéticas por más de 15 años.

### 9. RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO

El propietario o administrador del inmueble será responsable de ejecutar las actividades de limpieza y mantenimiento descritas en el presente manual.

Final del formulario

___________________________

| JORGE LUIS BOLAÑOS DUQUE CC 1037524383 |  |
| --- | --- |