SOLUPROYECTOS DE CARPINTERIA J.L.B S.A.S

MANUAL DE MANTENIMIENTO PUERTAS, ZOCALO Y MOBILIARIO

El presente documento establece las recomendaciones de mantenimiento para las puertas, los zócalos y los muebles de madera del proyecto, fabricados en tableros RH con recubrimiento en melamina y herrajería de calidad. Aunque estos materiales ofrecen alta resistencia al uso y a la humedad, su durabilidad, apariencia y correcto funcionamiento dependen de rutinas periódicas de limpieza, inspección y ajuste. El objetivo de estas recomendaciones es orientar al usuario en el cuidado adecuado de cada elemento —el ajuste de bisagras y cerraduras en las puertas, el control de humedad en los zócalos y la protección frente al agua y la grasa en los muebles, previniendo su deterioro prematuro y prolongando la vida útil del conjunto.

Con la aplicación de estas recomendaciones se busca garantizar que la carpintería conserve sus condiciones de funcionalidad, seguridad y estética, protegiendo la inversión realizada y asegurando un comportamiento óptimo durante toda su vida útil.

1. Recomendaciones generales (válidas para todos los elementos)

- Limpieza rutinaria: paño suave de microfibra ligeramente humedecido en agua o solución jabonosa neutra (pH neutro). Secar de inmediato con paño seco. La melamina no requiere ceras ni siliconas.

- Evitar el exceso de agua: nunca dejar agua estancada sobre superficies, ni limpiar con el paño chorreando. El punto débil de cualquier tablero RH son los cantos y perforaciones, por donde el agua puede penetrar al núcleo.

- Productos prohibidos: evitar abrasivos (polvos, esponjas metálicas, fibras verdes), disolventes fuertes (thinner, acetona), cloro, amoniaco y limpiadores ácidos. Deterioran el brillo, manchan y pueden levantar el laminado.

- Control de humedad ambiental: mantener buena ventilación. La humedad relativa alta sostenida es el principal enemigo del aglomerado, incluso en su versión RH (RH = resistente, no impermeable).

- Manchas: atender de inmediato, sobre todo grasas, café, vino o colorantes. Cuanto antes se limpien, menor riesgo de marca permanente.

- Golpes y rayones: proteger cantos y esquinas; son las zonas más expuestas a astillado del laminado.

2. Puertas en tablero RH melamina (con 4 bisagras)

Limpieza y conservación de la superficie

- Limpieza periódica con paño húmedo neutro; secado inmediato. Prestar especial atención a la zona de la cerradura y manija, donde se acumula grasa de las manos.

- Revisar que los cantos en PVC termofundido no presenten despegues; un canto levantado deja entrar humedad y debe resellarse o reemplazarse a tiempo.

Herrajería (el punto clave de mantenimiento de una puerta)

- Cada 6 meses, revisar el ajuste y apriete de las 4 bisagras. Con el uso tienden a aflojarse y desalinear la hoja.

- Comprobar que la hoja no roce el marco ni el piso y que cierre a plomo. Si roza, regular las bisagras (la mayoría de bisagras de cazoleta permiten ajuste en altura, profundidad y lateral con un destornillador).

- Lubricar los ejes/mecanismo de las bisagras una o dos veces al año con lubricante seco o ligero (grafito o silicona); evitar aceites pesados que atraen polvo.

- Verificar el funcionamiento de la cerradura de manija (en tu caso, la Yale Bari): apriete de tornillos, suavidad del giro y operación del pestillo. Lubricar el cilindro con producto específico, no con aceite común.

- Revisar el tope de puerta (media luna): que esté firme y cumpla su función de frenar el golpe contra el muro.

Vida útil de la herrajería

- Las bisagras y la cerradura son piezas de desgaste. Un buen ajuste periódico evita el descuelgue de la hoja, que con el tiempo fatiga las fijaciones y daña el alojamiento en el tablero.

3. Zócalo en aglomerado RH

- Es el elemento más expuesto a la humedad por su posición a ras de piso, por lo que merece atención especial.

- Trapear con mopa apenas húmeda, nunca con exceso de agua ni inundando la zona del zócalo. Evitar el contacto prolongado con agua durante el lavado de pisos.

- Verificar periódicamente la fijación epóxica: que el zócalo permanezca firme y adherido al muro, sin despegues ni separaciones por donde pueda filtrarse agua o polvo.

- Revisar el canto rígido en PVC termofundido; si se levanta o desprende, resellarlo para proteger el núcleo del aglomerado.

- El acabado en esmalte poliuretano (gris grafito) se limpia con paño húmedo neutro. Si presenta rayones o desgaste con los años, puede repintarse con el mismo tipo de esmalte previa limpieza y lijado ligero.

4. Mueble de cocineta en tablero RH melamina

La cocina es el ambiente más exigente por la combinación de agua, vapor, grasa y calor.

Superficies y puertas/cajones

- Limpieza frecuente con paño húmedo neutro, secando siempre. Desengrasar con jabón neutro; evitar desengrasantes industriales agresivos.

Herrajería de movimiento

- Bisagras de puertas: revisar apriete y alineación cada 6 meses; regular para que las puertas queden parejas y cierren bien.

- Rieles full extensión con cierre lento: mantenerlos limpios y libres de residuos; no requieren lubricación con aceite (suelen ser autolubricados). Verificar que el cierre amortiguado siga funcionando suave; si el cajón "golpea" al cerrar, revisar el amortiguador y el ajuste.

Zonas críticas de humedad (lo más importante en cocina)

- Bajo el lavaplatos: inspeccionar periódicamente la zona del sifón y las conexiones de agua. Una fuga lenta no detectada es la causa número uno de hinchamiento y daño irreversible en tableros bajo el lavaplatos, incluso en RH.

- Verificar el sellado de silicona en el perímetro del lavaplatos de submontar y del mesón; resellar cuando se observe deterioro, para impedir que el agua escurra hacia el canto del tablero.

- Secar de inmediato cualquier derrame o salpicadura que llegue a los cantos.

Mesón en granito Negro San Gabriel

- Limpieza con paño húmedo y jabón neutro; evitar ácidos (limón, vinagre) y abrasivos.

- No cortar directamente sobre el granito ni apoyar ollas muy calientes sin protección.

Jorge Luis Bolaños

Representante legal.

Soluproyectos JBL S.A.S